TERMO DE REFERÊNCIA – CRAS “JOÃO GABRIEL”

Fornecimento de Câmeras e Instalações

1. OBJETO.

Contratação de empresa Especializada em fornecimento de câmeras e instalação, conforme quantidade e especificações a seguir.

2. JUSTIFICATIVA

As solicitações decorrem, da necessidade de monitoramento remoto de ambientes, com recurso para gravação, transmissão de imagens ao vivo, reprodução e geração de cópias de segurança (Backup) de arquivos de vídeo em meio magnético e digital (Disco rígido e DVD).

Por tratar-se de serviço essencial para a administração, objetiva-se, também, equipar a segurança predial com instrumentos de última geração, visando à preservação do patrimônio público e à integridade dos funcionários e do público em geral.

A Secretaria Municipal TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, necessita de uma empresa especializada para o fornecimento e instalação de câmeras no CRAS " JOÂO GABRIEL ", como segue:

Rua Valeriano Sebastião Pagani, S/N° - Centro

CEP 29745-000 - CNPJ: 16.571.433/0001-37

Telefone: (27) 3742-1219

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações constantes da tabela abaixo e observados os esclarecimentos constante deste Anexo.

Mão de Obra e materiais para a instalação inclusos.

1- CRAS " JOÂO GABRIEL "

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

01 04 UNID CAMERA INTELBRAS HD 1020

02 01 UNID FONTE CHAVEADA CFTV COLMEIA 10V 10ª

03 - - CABO COAXIM 4MM 80%+BIP 2X26 DUPLA BLINDAGEM HD-100M

SERVIÇOS

01 - - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DURANTE 12 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

4. OBSERVAÇÃO:

- O município não se obriga a pagar a totalidade licitada, mas somente o quantitativo entregue e aceito pelo município, devidamente atestado nas notas fiscais;

- A contratada deverá realizar o serviço em até 02 (dois) dias após o recebimento da autorização de fornecimento;

- As despesas com transporte dos materiais para instalação são de inteira responsabilidade da contratada;

- Todos os equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses.

- Os itens serão adquiridos conforme necessidade da Secretaria de Assistência através de Requerimento encaminhado para o setor de compras para que emitirá o pedido de fornecimento.

5. OUTRAS DESCRIÇÕES

Além das especificações acima, deverão ser observadas as descrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado:

5.1 - Não serão aceitos produtos em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência;

5.2 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos.

6-DAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

O Sistema de Circuito Fechado de Televisão – CFTV, composto por hardware e software, deverá prover os meios para a geração, seleção, exibição e gravação de imagens de televisão para a supervisão local e remota de áreas de interesse da Secretária com, no mínimo, as seguintes especificações:

1. O sistema deverá funcionar ininterruptamente 24 horas por dia, 7 dias por semana;

2. O sistema de CFTV deverá ser formado por 04 (quatro) câmeras, que deverão ser instaladas nos locais indicados, e 02 (duas) reservas, com visão noturna e capacidade de visualização de 30 m, no escuro. O sistema deve executar gravação ininterrupta, diuturnamente, com capacidade de armazenamento de imagens para,

no mínimo, 30 (trinta) dias corridos. Gravação somente com detecção de movimentos para economia de espaço de armazenamento.

3. Os sinais de vídeo gerados pelas câmeras convergirão para um equipamento de processamento digital de imagens, que deverá estar ligado a um “DVR” a ser adquirido no conjunto do CFTV.

4. Deverá ser fornecido, junto com o sistema, software para o monitoramento das imagens geradas pelas câmeras assim como para o gerenciamento de todo o sistema. Em português e com manual de instruções.

5. O sistema deverá possibilitar comunicação pela rede ethernet através do protocolo HTTP para seu gerenciamento e monitoramento.

6. O sistema deverá permitir a visualização em tempo real de todas as câmeras simultaneamente na mesma tela, assim como permitir a visualização de apenas algumas delas, com dimensão, zoom e posicionamento das imagens configuráveis pelo usuário.

7. O DVR (Digital Vídeo Recorder) deverá ser escalável, com gerência de, no mínimo, 16 câmeras, com possibilidade de adaptar mais câmeras. Deve, também, possibilitar o crescimento da capacidade de processamento e armazenamento.

8. As imagens deverão ser gravadas no HD em pasta identificadas pelo dia e pelo número da câmera. Este armazenamento local deverá ser do tipo rotativo, ou seja, as imagens serão sobrescritas sequencialmente levando-se em consideração o período mínimo definido para o armazenamento; que é de 30 dias.

9.O sistema deverá integrar todas as câmeras, assim como a visualização de suas respectivas imagens através do mesmo console.

10.Deverão ser possíveis as seguintes operações: reprodução, gravação, visualização, transmissão e consulta de eventos, permitindo efetuar simultaneamente mais de uma operação.

11.Deverão ser possíveis as seguintes operações: reprodução, gravação, visualização, transmissão e consulta de eventos, permitindo efetuar simultaneamente mais de uma operação.

12.O sistema deverá possuir software, em português, capaz de permitir que só haja gravação quando houver movimento diante das câmeras, possibilitando economia de espaço no HD;

13.DVR deverá permitir o acesso ao software de gerenciamento e monitoramento através da rede local, via servidor web integrado. Os comandos de configuração, inclusive, poderão ser realizados sem a necessidade de acesso a console principal dos equipamentos, permitindo assim que os servidores sejam instalados em uma dependência inacessível para os operadores;

14.O software deverá permitir o avanço e o retrocesso rápido da imagem de uma câmera sem afetar as demais câmeras mostradas na mesma interface e sem necessidade de abrir novas janelas ou aplicativos;

15.Deverá ser possível a criação de uma senha de administrador e no mínimo 10 senhas de usuários;

16.O DVR deverá suportar e ser capaz de identificar automaticamente os padrões NTSC/PAL-M.

17.O DVR deverá suportar, pelo menos, a resolução CIF, mas permitir também resoluções maiores como VGA, 2CIF e 4CIF. Deve, também, possibilitar que seja configurado para capturar as imagens na resolução desejada.

18.O DVR deverá permitir o avanço e retrocesso rápido da imagem de uma câmera sem afetar as demais mostradas na mesma interface e sem a necessidade de abrir novas janelas ou aplicativos. Deve permitir, também, a pesquisa pela data e pelo índice do evento;

19.O DVR deverá permitir a geração de filme com as imagens do período selecionado pelo usuário;

20.O DVR não poderá permitir apagar imagem manualmente.

21.O sistema de busca deverá localizar imagens por câmera, data e hora.

22.A fiação de imagens deverá ser em tubulação independente da de energia elétrica.

23.O Software deverá ter relatório de exceções aonde serão relatadas todas as intervenções manuais no sistema (sistema desligado manualmente, falta de energia, imagens deletadas manualmente, acessos de usuários com data e hora e de qual ponto foi o acesso, câmera desconectada).

24.Os DVR´s serão instalados em sala separada da sala do monitoramento.

25.O Nobreak deverá garantir o funcionamento do sistema na falta de energia elétrica, e ser instalado na rede do gerador.

26.Deverá ser previsto um treinamento para 2 pessoas, de no mínimo de 8 horas, para conhecer e operar o sistema.

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga na legislação pertinente, neste Termo de Referência e no Edital de licitação, notadamente as que seguem:

7.1 fornecimento e instalação de Sistema de Segurança Eletrônico conforme especificado, bem como, assegurar a integração do sistema da CONTRATANTE com a Guarda Municipal, objeto deste Termo de Referência, em perfeitas condições de uso, nos prazos e locais indicados.

7.1.1 Todos os equipamentos deverão ser novos e vir acondicionados em suas embalagens originais;

7.1.2 As despesas de transporte, montagem e instalação dos equipamentos serão de responsabilidade exclusiva da contratada.

7.1.3 As instalações elétricas, quando necessárias para a instalação dos equipamentos, correrão por conta exclusivamente da CONTRATADA.

7.2 responder por quaisquer perdas e danos causados por seus empregados, ainda que involuntariamente, a instalações do prédio, mobiliário, máquinas, equipamentos e demais bens da CONTRATANTE, ou de propriedade de terceiros, durante a execução do serviço, substituindo por outros semelhantes, no prazo de até 10 (dez) dias após decisão final, devendo ser dada à CONTRATADA a oportunidade de defesa prévia;

6.3 prover seus funcionários com os equipamentos de proteção adequados à execução dos serviços.

6.4 prover seus funcionários com uniforme e crachá da empresa;

6.5 responder por quaisquer acidentes de que seus empregados sejam vítimas quando em serviço;

6.6 responder por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços e produtos fornecidos;

6.7 substituir os equipamentos e/ou refazer quaisquer serviços recusados pela fiscalização do contrato;

6.8 atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização;

6.9 manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

6.10 assumir todos os encargos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes da contratação;

6.11 relatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada nos equipamentos;

6.12 responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de prestação dos serviços;

6.13 aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, respeitado o limite legal de 25% (vinte cinco por cento);

6.14 atender prontamente quaisquer exigências da Administração inerentes ao objeto do contrato;

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga:

7.1 exercer a fiscalização da instalação, por meio de servidores especialmente designados, e documentar as ocorrências havidas;

7.2 proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente os serviços contratados;

7.3 prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos necessários;

7.4 emitir a devida Ordem de Serviço;

7.5 efetuar os pagamentos devidos;

7.6 manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, especialmente quanto à aplicação de sanções, às alterações e às revisões do Contrato;

7.7 permitir o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA para a instalação do sistema;

9-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1- Quadro explicativo a seguir:

| ITEM | QUANT | UND | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FICHA | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | UND | CAMERA 20 MT | 376 | 1010.1311 | Mat. Permanente |
| 02 | 02 | UND | FONTE 10 A | 376 | 1010.1311 | Mat. Permanente |
| 03 | 400 | MT | CABO MANGA | 376 | 1010.1311 | Mat. de Consumo |
| 04 | 01 | UND | DVR INTELBRAS MULTI HD 08 CH | 376 | 1010.1311 | Mat. Permanente |
| 05 | 12 | UND | CONECTOR MOLA BNC | 376 | 1010.1311 | Mat. Permanente |
| 06 | 06 | UND | CONECTOR PLUG P4 MACHO | 376 | 1010.1311 | Mat. Permanente |
| 07 | 06 | UND | CAIXA PADRÃOLINHA E | 376 | 1010.1311 | Mat. Permanente |
| 08 | 01 | UND | HD 1TB | 376 | 1010.1311 | Mat. Permanente |
|  |  |  | SERVIÇOS |  |  |  |
| 09 | 01 | PREST/SER | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS | 372 | 1311.1311 | Outros Ser. Terc. Pes. Jurídica |
| 10 | 06 | PREST/SER. MÊS | MANUTENÇÃO | 372 | 1311.1311 | Outros Ser. Terc. Pes. Jurídica |

10-DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionário designado pelo Secretário.

A CONTRATANTE indicará o gestor do contrato para acompanhar, fiscalizar e atestar a realização dos serviços, e terá a competência de dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução e, de tudo, dará ciência ao setor competente.

11-DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução dos serviços será de até 30 dias. Este prazo pode ser prorrogado.

O cronograma para execução do serviço poderá ser alterado.

São Domingos do Norte-ES, 22 de junho de 2020.

_________________________________

Pablo Júnior Pizetta

Coordenador do Centro de Referência

de Assistência Social “João Gabriel”